GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE IBARRA

Revisión y actualización de los estudios existentes y realización de los estudios de factibilidad impactos ambientales e ingeniería definitivos del anillo vial de la ciudad de Ibarra, tramo Norte, con una longitud de 9.46 km, ubicado en la provincia de Imbabura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRAMO NORTE

FEBRERO 2015

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES Y REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS DEL ANILLO VIAL DE LA CIUDAD DE IBARRA, TRAMO NORTE, CON UNA LONGITUD DE 9.46 KM., UBICADO EN LA PROVINCIA DE IMBABURA.

En el estudio de costos se ha tratado de incluir rubros que constan en las Especificaciones para la Construcción de Caminos y Puentes MOP-001-F-2002, que son las más usadas en este tipo de actividades a nivel nacional y perfectamente aplicables a este proyecto. Para los casos de rubros que no constan en el mencionado Manual, se presentan especificaciones especiales proporcionadas por los respectivos diseñadores o investigadas en fuentes externas.

Se incluyen como Anexo, los archivos referentes a las Especificaciones MOP-001-F-2002, de propiedad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador.

Los rubros que se rigen por el Manual MOP-001-F-2002, se presentan en el cuadro siguiente:

| RUBRO No. | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |
| 302-1 | Desbroce desbosque y limpieza |
| 303-2(2) | Excavación en Suelo |
| 303-2(4) | Excavación en Marginal |
| 303-2(3) | Excavación en Roca |
| 308-4(1) | Limpieza de derrumbes |
| 307-3(1) | Excavación para Cunetas y Encauzamientos |
| 308-2(1) | Acabado de Obra Básica Existente |
| 309- 2(2) | Transporte de material de excavación (transporte libre 500 m) |
| OBRAS DE CALZADA |  |
| 402-2(1) | Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado |
| 403-1 | Sub base clase 3 |
| 404-5a | Capa de Base Asfáltica mezclada en Planta. |
| 309- 2(2)a | Transporte de suelo seleccionado para mejoramiento |
| 309- 2(2)b | Transporte de Sub-base |
| 309- 2(2)c | Transporte de Base Asfáltica |
| 405-1(1) | Asfalto MC para imprimación |
| 405-2(1) | Asfalto diluido tipo M grado 250 para riego de adherencia |
| 405-5 | Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en Planta e=10 cm |
| 309- 2(2)d | Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura |
| 610-(1) | Bordillos de hormigón simple f´c 210 k/cm2 |
| 503 (1) | Hormigón estructural de cemento Portland, Clase A , f'c = 210 kg/cm2, cuneta - bordillo |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |
| 610-(2) | Aceras de hormigón Clase A, f´c = 180 Kg/cm2, e=10cm. |
| 307-2(1)a | Excavación y relleno para estructuras menores |
| 503-(5) | Hormigón Ciclópeo |
| 503-(3)b | Hormigón estructural de cemento Portland, Clase A, f'c = 240 kg/cm2, Muros Armados |
| 504 (1)c | Acero de refuerzo en barras (fy=4200 kg/cm2, Muros armados) |
| 704-1 (3)a | GUARDAVÍAS DE ACERO (Protecciones sobre muros) |
| 503 (2) | Hormigón estructural de cemento Portland, Clase B, f'c = 180 kg/cm2, obras complementarias (Ductos, cajas,etc.) |
| 403-1a | Sub base clase 3 e=30cm. Ciclovía |
| 404-5b | Capa de Base Asfáltica mezclada en Planta, e=12cm. Ciclovía |
| 309- 2(2)b | Transporte de Sub-base |
| 309- 2(2)c | Transporte de Base Asfáltica |
| 405-1(1) | Asfalto MC para imprimación |
| OBRAS DE ARTE MENOR |  |
| DRENAJE VIAL |  |
| 508(3) | Muro de gaviones |
| 301-3(1)b | Remoción de hormigón |
| 307-2(1)a | Excavación y relleno para estructuras menores |
| 503 (2)b | Hormigón estructural de cemento Portland, clase B (f'c=210 kg/cm2; cabezales y muros de ala) |
| 503 (3)a | Hormigón estructural de cemento Portland, clase C (f'c=210 kg/cm2; cunetas de coronación) |
| 504 (1)b | Acero de refuerzo en barras (fy=4200 kg/cm2, cabezales y muros de ala) |
| 602-(2A)c | Tubería de acero corrugado (D=1800 mm; e=3,0 mm) |
| 606-1 (1a)* | Tubería para subdrenes (PVC; D=20cm) |
| 307-3(1)a | Excavación para estructuras menores (Subdrenes) |
| 606-1 (1b) | Geotextil para subdren (normal bajo cuneta: NT 1600) |
| 606-1 (2) | Material filtrante (subdrenes normales bajo cuneta) |
| 309-6(8)E | Transporte de material filtrante |
| DRENAJE PLUVIAL |  |
| 307-(2) | Excavación para estructuras menores (Colectores de aguas pluviales) |
| 307-2(2) | Relleno compactado para estructuras menores (Colectores de aguas pluviales) |
| 602-(3A)1 | Tubería de PVC 250 mm para acometidas sumideros pozos. |
| 604-1 | Tubería de PVC para colectores, Diámetro 300 mm. |
| 604-2 | Tubería de PVC para colectores, Diámetro 400 mm. |
| 604-3 | Tubería de PVC para colectores, Diámetro 500 mm. |
| 604-4 | Tubería de PVC para colectores, Diámetro 600 mm. |
| 604-5 | Tubería de PVC para colectores, Diámetro 700 mm. |
| 609-(2)a | Pozo de revisión HA h=1.5-3.0 m (tapa cerco y peldaños) |
| 609-(2)b | Pozo de revisión HA h=3.0-5.0 m (tapa cerco y peldaños) |
| 607-2e | Sumidero tipo I con rejilla metálica |
| IMPACTOS AMBIENTALES |  |
| 206-(1) | Area sembrada |
| 206(2) | Area plantada (Arboles y Arbustos) |
| 205-(1) | Agua para control de polvo |
| 201 (1)cE | Trampa de grasas y aceites |
| 201 (1)dE | Fosas de desechos biodegradables |
| 201-(1)hE | Baterias Sanitarias para campamentos principales (letrinas-duchas) |
| 708- 5(1)a | Señales a lado de la carretera regulatorias (móvil) (0,75m x 0,75m). |
| 708- 5(1)b | Señales a lado de la carretera Preventivas, (móvil) 0,75m x 0,75m. |
| 708- 5(1)c | Señales a lado de la carretera Informativas (1,80m x 2,20m). |
| 708- 5(1)d | Señales a lado de la carretera (Ambientales), (móvil) d= 0.60 m. |
| 220-5 | Comunicados radiales |
| 220-(1) | Charlas de concientización |
| 220- (2) | Charlas de seguridad industrial y salud ocupacional |
| 220- (3) | Afiches |
| 220- (4) | Instructivos o trípticos |
| 220- 6 E | Publicaciones en la prensa (1/4 de página) |
| 310-(1) | Escombreras |
| 307-3(1)b | Excavación para estructuras menores (Subdrenes) |
| 606-1 (1c) | Geotextil para subdren (normal bajo escombrera: NT 1600) |
| 606-1 (2)E | Material filtrante 1,5" - 6" (subdrenes normales bajo escombrera) |
| 309-6(8)E | Transporte de material filtrante |
| 220- E | Licencia ambiental |
| 215-(1)E | Monitoreo de calidad del agua |
| 217-(1)aE | Monitoreo de ruido |
| 217-(1)bE | Monitoreo de calidad del aire |
| SEÑALIZACION |  |
| 705 (1) | Marcas de pavimento (pintura blanca o amarilla) |
| 705 (3) | Marcas en el pavimento (pintura flechas, pasos cebras) |
| 705 (4) | Tachas reflectivas en pavimento. (color amarillo bidireccional) |
| 708-5 (1) | Señal preventiva, Aproximación a redondel (P2-17) |
| 708-5 (1)a | Señal regulatoria, Reduzca la velocidad (R4-4) |
| 708-5 (1)b | Señal Regulatoria, Ceda el paso (R1-2) |
| 708-5 (1)c | Señal Regulatoria, Límite máximo de velocidad (R4-1) |
| 708-5 (1)d | Señal diagramática aproximacion a redondel (I1-4e) |
| 708-5 (1)e | Señal Regulatoria (R2-17) |
| 708-5 (1)f | Señal Preventiva (P6-1) |
| 708-5 (1)g | Señal Preventiva (P2-16I) |
| 708-5 (1)h | Señal Regulatoria (R2-7) |
| 708-5 (1)c | Señal Regulatoria, Límite máximo de velocidad (R4-1) |
| 708-5 (1)j | Señales de control de movimientos opcionales (R2-18) |
| 708-5 (1)k | Señales preventivas de curva |
| 708-5 (1)l | Señal preventiva de incorporación de carril adicional (P2-16) |
| 708-5 (1)m | Señales preventivas de puentes |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTES |  |
| INFRAESTRUCTURA |  |
| 307-2(2) | EXCAVACION Y RELLENO PARA PUENTES |
| 817-2 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO, EN APROCHES |
| 206-(5)2 | GAVIONES O ENROCADO CON MATERIAL PETREO |
| 817-2 | RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE Y SELECCIONADO ANTISOCAVACIÓN |
| SOO1 | COMPROBACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO MEDIANTE PERFORACIONES MECANICAS |
| 801-1.1.E | HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND, CLASE "C" - f'c=180 KG/CM2. (Replantillos e=7.0 cm) |
| 801-1.1.A | HORMIGON ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND, CLASE "A" f'c=280 KG/CM2. (Infraestructura) |
| 504-(1) | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 KG/M2 |
| SUPERESTRUCTURA |  |
| 405-2(1) | ASFALTO PARA IMPRIMACION |
| 405-5 | CAPA DE RODADURA HORMIGON ASFALTICO espesor = 5 cm MEZ. EN PLANTA |
| 704-1 (3) | GUARDAVÍAS DE ACERO (SEPARADOR CICLOVÍA) |
| 801-1.1.A | HORMIGON ESTRUCTURAL DE CEMENTO PORTLAND, CLASE "A" f'c=280 KG/CM2. (SUPER ESTRUCTURA) |
| 504-(1) | ACERO DE REFUERZO EN BARRAS fy = 4200 KG/M2 |
| 505(2)b | SUMINISTRO, DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 (Vigas. Long.) |
| 505(3)b | FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 (Vigas. Long.) |
| 505(4)b | MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 (Vigas. Long.) |
| 505(1) | ACERO CALIDAD ASTM A-588 y A 36 (SUM. FABR. MONT.) Pasamanos |
| 507(1) | PINTURA PARA ESTRUCTURAS DE ACERO) |
| 607-6E | TUBO P.V.C. ∅ = 11 cm (Imbornales) |
| 503-5(1)E | JUNTA DE EXPANSION, TIPO TRANFLEX 400 O SIMILAR |
| 503-5.03E | APOYOS DE NEOPRENO SHORE 70, 0,90X0,60X0,06 M |

ESPECIFICACIONES ESPECIALES

DUCTOS PARA CRUCES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS

Las tuberías y los accesorios que se colocarán para la futura instalación de las redes eléctricas y electrónicas (Telefónicas, televisión por cable, etc.), seguirán las normas establecidas por las Entidades seccionales adscritas al Ministerio de Electricidad y a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, cuyos archivos se adjunta como anexos a las presentes Especificaciones.

RUBRO DET-5; DP1-E : CAMA DE ARENA

DESCRIPCIÓN.-

Este trabajo consistirá en la colocación de una capa de arena en un espesor de 5 cm, en toda la sección transversal.

El material utilizado será de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.-

El material se distribuirá de forma tal que mantenga el espesor indicado en toda el área de trabajo, se lo colocará un forma manual y para el efecto se usará maestras y codales que permitan al obrero mantener uniformidad en su colocación.

MEDICIÓN.-

La cantidad a pagar por la el colchon de arena, será el volumen en metros cúbicos de arena efectivamente colocada, obtenido del producto de las secciones transversales por la longitud, o  de acuerdo a las instrucciones del ingeniero fiscalizador emitidas para el efecto.

PAGO.-

El volumen de arena obtenido en la forma indicada en el numeral anterior se pagará al precio unitario contractual, para los rubros designados a continuación y que consten en el contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el suministro, tendido y nivelado de la arena colocada, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarios para ejecutar los trabajos descritos en esta actividad.

#### No. del Rubro de pago y Designación	Unidad de Medición

APO004	Colchón de arena e=5 cm				m3

RUBROS AMBIENTALES:

Las Especificaciones Técnicas de los rubros ambientales constan en la Memoria correspondiente a esa especialidad y en el Manual MOP-001-F-2002; sin embargo, es conveniente mencionar especificaciones de rubros ambientales obligatorios para el constructor, pero cuyo costo estará inmerso en los rubros referidos a esta rama.

 RUBRO PMA2

TACHOS METÁLICOS PARA ALMACENAR DESECHOS

1.- DESCRIPCIÓN

Su uso se requiere para realizar un correcto almacenamiento de los desechos sólidos que genere el personal durante la ejecución de la obra.

Unidad: unidad (U).

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

A los tachos se le pasará anticorrosivo, para luego cubrirlo con pintura de la misma característica, llevará soportes en la base hecha con tool galvanizado y de igual forma se reforzará dicha base con varilla entretejida de ¼ de milímetros, para evitar el desfonde del tacho al momento de levantarlo para evacuar su contenido.

2.2.- DURANTE LA EJECUCIÓN

Los tachos estarán dispuestos en pares tanto en el frente, lateral y parte posterior de la construcción.

El tipo de desechos a almacenar estará en función de la clasificación establecida en el Plan de Manejo Ambiental, subprograma de Manejo de Desechos sólidos para la fase de construcción.

Cada tacho deberá estar rotulado con el tipo de desecho a almacenar. Los tachos poseerán las siguientes características:

Se deberá contar con tanques herméticos metálicos con una capacidad de 55 galones en buen estado.

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Los recipientes contarán con una tapa hermética que impida la proliferación de vectores y/o derrame de desechos almacenados. Su ubicación estará en función de los frentes de trabajo y las necesidades de la obra.

RUBRO PMA6

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

1.- DESCRIPCIÓN

Como parte de la protección a los trabajadores, el Contratista debe mantener en la obra un botiquín de primeros auxilios.

Unidad: unidad (U).

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

2.1.- DURANTE LA EJECUCIÓN

En caso que el accidente sea de mayor intensidad, se realizará el aviso inmediato a Emergencias para su traslado a un hospital o centro de salud más cercano. Los botiquines poseerán las siguientes características:

Los medicamentos mínimos que se deberán considerar para equipar el botiquín para atención de primeros auxilios se indican a continuación:

MEDICAMENTOS					 UNIDAD 	CANTIDAD

Vendajes adhesivos (curitas)			 u 			60

Frascos de 100 ml de ungüento para quemaduras 	u 		4

Litro de agua oxigenada				 u 		1

Alcohol yodado ( 1 lt) 				u 		2

Alcohol antiséptico 					u 		2

Vendas de 6 cm de ancho 				u		 8

Algodón estéril					 gr 		400

Gaza para limpieza					 fundas	 5

Gel para aliviar el dolor (250 mg)			 u 		4

Guantes						 par 		2

Curitas							 u 		10

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Fiscalización realizará un chequeo semanal del botiquín de primeros auxilios, para verificar su estado y que se encuentre completo.

RUBRO PMA7

CINTA DE SEÑALIZACIÓN CON BARRERAS MÓVILES

1.- DESCRIPCIÓN

Con el fin de aislar las zonas demarcadas para la ejecución de los trabajos y evitar accidentes en la circulación vehicular y peatonal, se utilizarán barreras móviles de cinta plástica reflectiva.

Unidad: metros (m).

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

 Las barreras de cinta plástica reflectiva se colocarán en las longitudes y sitios que las necesidades de construcción de las obras lo requieran o en los sitios indicados por el Fiscalizador.

La señalización con barreras móviles poseerán las siguientes características:

 Las barreras estarán formadas por una banda horizontal de cinta reflectiva de polietileno, calibre 4, de diez (10) centímetros de ancho, con franjas alternadas de color “anaranjado y negro” o “amarillo y negro” con la leyenda “PELIGRO” que proporcionen la máxima visibilidad, sostenida a intervalos regulares por soportes verticales de 1.50 m de altura y de 0.15 x 0.15 m de sección que se mantengan firmes en los sitios donde sean colocados y se puedan trasladar fácilmente cuando así se necesite. Se pasarán dos hileras de cinta.

3.- EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

 Los elementos integrantes de las barreras serán aprobados previamente por el Fiscalizador; el mantenimiento de los mismos estará a cargo del Contratista, quien los reemplazará cuando por efectos de su uso se encuentren deteriorados a juicio del Fiscalizador.

 RUBRO PMA8

EQUIPO DE PROTECCIÓN BÁSICO

1.- DESCRIPCIÓN

Los equipos de protección personal (EPP), deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

Unidad: unidad (U).

2.- CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

2.1- REQUERIMIENTOS PREVIOS

 La finalidad primordial del equipo de protección personal es el de precautelar la integridad física de cada uno de las personas que participan en la obra, por lo que su utilización es obligatoria en todo el tiempo que dure la jornada de trabajo.

El equipo de protección personal básico a emplearse se resume en el siguiente cuadro:

| EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| Casco de seguridad | Manufacturado en polietileno de alta densidad, ala frontal, con banda frontal antisudor. Suspensión de nylon de 6 puntos, de fácil colocación o recambio, ajustable. (Norma ANSI Z89.1-1986 para cascos de clase A y B) (Norma INEN 146 1975-12). | 1 | U |
| Guantes de cuero | Guantes manufacturados de cuero, cosidos al interior, que ofrezcan un buen agarre al momento de ejecutar trabajos menores | 1 | par |
| Chalecos reflexivos | Chalecos de color naranja o verde fosforescente, en el frente y la espalda debe llevar dos franjas reflectivas con microprismas retroflectivos formados sobre una película de polímeros flexible selladas en los bordes para garantizar la impermeabilidad interior | 1 | U |
| Botas de seguridad | Manufacturadas de cuero, con suela antideslizante y cosida al calzado, con punta de acero con filtro de respiración. | 1 | PAR |
| Gafas de seguridad | Manufacturadas en plástico transparente, las mismas que servirán para prevenir lesiones oculares al momento de ejecutar trabajos que generen virutas o polvo. Para mayor comodidad se incorporará un cordón de nylon. | 1 | PAR |
| Protección auditiva | Manufacturados en silicón suave hipoalergénico, cónicos para su mejor adaptación al canal auditivo, con protección mínima de 85 dB. | 1 | U |
| Mascarilla desechable con filtro de respiración | Elemento filtrante de tela no tejida de polipropileno y poliéster, con doble cinta elástica y clip metálico de aluminio. | 1 | U |

10. SEÑALIZACIÓN VIAL

La señalización vial deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas del MTOP; y los Reglamentos y Normas Técnicas INEN vigentes.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SEÑALIZACIÓN

Para las instalaciones de la señalización de la vía se deberá tener estrictamente en cuenta las Normas y Especificaciones establecidas por el MTOP y Normas Técnicas INEN que se encuentran en vigencia, como son:

RTE INEN 004-Parte 1.- Señalización Vertical.

RTE INEN 004-Parte 2.- Señalización Horizontal.

Para los pictogramas y dimensiones de las señales se deberá ver en la norma siguiente:

RTE INEN 004-Parte 3.- Señales de vías. Requisitos.

RTE INEN 004-Parte 4.- Alfabetos Normalizados.

NTE INEN 1 042.- Pinturas para señalamiento de tráfico.

NTE INEN 2 289.- Demarcadores retroreflectivos.

NTE INEN 2 473.- Perfiles corrugados y postes de acero para Guardavías.

### Señalización horizontal

#### Rubro: 703(1) Guarda caminos

Deberá cumplir con las normas establecidas en la sección 703 de las Especificaciones Generales del MTOP, los requisitos mecánicos de recubrimiento y dimensionales de los perfiles corrugados y postes de acero para el uso como protección lateral en las vías terrestres, deberán cumplir con lo que indica la NTE INEN 2473:2008.

#### Rubro: 705-(1) Marcas de Pavimento (Pintura 3 franjas)

Descripción: Suministro y colocación de pintura, tipo reflectiva para demarcación de pavimentos.

Materiales: Pintura para marcar pavimentos y esferas de vidrio reflectivas que cumplan con las Especificaciones.

Equipo: Mecánico adecuado para demarcar pavimentos

Localización y trazado.-  el contratista localizará las marcas conforme a los planos, colocando las guías necesarias para distinguir las marcas.

Preparación de la superficie.-  Se limpiará la superficie antes de aplicar la pintura, para la cual se empleará xileno, agua, aire a presión o escobas rotatorias.

Aplicación.-  se tomará en cuenta los siguientes detalles:

Superficie limpia y seca

Espesor mínimo de película 250 (micras) en seco

Ancho de franja 150 mm.

Longitud del segmento de franja central: 3.00 m pintado y 9.00 m sin pintar

Longitud del segmento de división de espaldón: continúo todo el tramo

Líneas lisas y libres de irregularidades

Control completo del contratista

Protección de pintura con conos reflectivos

### Señalización Vertical

Deberá cumplir con las normas establecidas en la sección 708 de las Especificaciones Generales 2000 – MOP y el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004:2011.

Descripción.-  Este trabajo consistirá en el suministro e instalación de señales completas, adyacentes a la carretera, de acuerdo con los  documentos contractuales, el Manual de señalización del MOP y las instrucciones del fiscalizador.

Las placas o paneles para señales al lado de la carretera serán montados en postes metálicos que cumplan las exigencias correspondientes a lo especificado en la Sección 830. Serán instaladas en las ubicaciones y con la orientación señalada en los planos.

Instalación de postes.- Los postes y astas se colocarán en huecos cavados a la profundidad requerida para su debida sujeción.

Se fundirá un dado de hormigón para sujetar  el poste y luego se rellenará alrededor hasta el nivel del terreno con un material seleccionado.

Los postes serán de acero y deberán cumplir con las normas ASTM A 499.

Instalación de placas para señales.- Las placas o tableros para señales se montarán en los postes, de acuerdo a los planos.

Los tableros de señales con sus respectivos mensajes y con todo el herraje necesario, será suministrado por el contratista.

Cuando se usen láminas reflectivas, el color especificado será conforme a los reglamentos aplicables a la AASHTO M 268 y se colocaran en superficies exteriores lisas. Tendrán que ser visibles a una distancia no menor de 100 m.

Pago.- Los pagos constituirán la compensación total por el suministro, fabricación, transporte e instalación de las señales, que incluye los postes, herrajes, mano de obra, equipo, herramientas materiales y operaciones varias.

Para el resto de señales informativas de la carretera y que constan de 2 postes, éstos serán de 3 pulgadas y su instalación será de acuerdo a las normas y especificaciones establecidas por el MOP.

### Señalización temporal para trabajos en la vía

Las señales deben fabricarse con materiales de óptima que cumplan las normas de Acero ASTM A-36; Aluminio estructural aleación 6082 y la lámina retroreflectiva cumplirá la norma ASTTM D 4956.

Se debe cumplir de acuerdo con la normativa RTE INEN 004-2012 Parte 1 señalización vertical que:

Se minimice el deterioro causado por el manejo frecuente

No sean fácilmente destruidas por la intemperie, sean resistentes a los actos vándalos, material suelto y otros riesgos.

En cuanto a su ubicación y altura, estas señales deben ser posicionados e instalados de tal forma que:

Transmitan correctamente la información y estén montados con seguridad

Estén en la línea de visibilidad de aproximación del conductor

Su visibilidad no sea obstruida por vegetación o vehículos estacionados

No obstruyan la línea de visibilidad a otros dispositivos de aproximación del conductor

No lleguen a ser un posible peligro para los trabajadores, peatones o vehículos

No desvíen al tránsito a senderos indeseados.

Las señales y/o dispositivos deben ser instalados a una distancia lateral mínima de 1m del sendero de viaje.

En áreas rurales (carreteras), donde la señal sea montada en poste, la altura desde la superficie de la calzada de circulación al filo más bajo de la señal debe ser de 1 a 1,5m máximo.

En áreas urbanas, donde la señal sea montada en postes adyacente a una acera o donde puedan estacionarse vehículos para reducir la interferencia que pueden causar vehículos estacionados, debe ser instalada a una altura de 2,2m sobre la acera. Donde no haya que considerar a peatones o vehículos estacionados, como por ejemplo en islas de tráfico o parterres, la altura indicada para áreas rurales puede ser la más apropiada.

Para señales y/o dispositivos usados para transmitir una prevención con anticipación al peligro, la distancia entre la señal y el sitio de riesgo debe estar entre 25 y 100m en áreas urbanas; y, entre 100 y 200m en áreas rurales.

Estas distancias pueden aumentarse a 150m (áreas urbanas) y 500(áreas rurales)

Cuando la ubicación del área de trabajo está cambiando continuamente, para asegurar que las distancias de las señales preventivas cumplan con los límites establecidos, deben también ser reubicadas de acuerdo al avance de la obra.

# GUARDA – VÍAS Y PRETILES METÁLICOS.

## GUARDA - VÍAS

La norma que indica sobre los requisitos mecánicos de los perfiles corrugados y postes de acero, para el uso como protección lateral en las vías terrestres será la NTE INEN 2473:2008.

Los guardavías se dividen en tres secciones que son:

- Los terminales

- Sección Normal

- Sección de transición

## PRETILES METÁLICOS

Los pretiles metálicos al igual que las barreras de seguridad conocidas como guarda – vías, son sistemas de contención que están especialmente diseñados para los bordes de tableros de obras de paso, coronaciones de muros de sostenimiento y obras similares. Se utilizan frecuentemente en puentes o pasos elevados donde se necesita una contención especial.

Los pretiles pueden ser metálicos, de hormigón o mixtos. En este caso se recomienda un pretil metálico por su bajo coste, ya que cumple igualmente con las necesidades para la vía proyectada.

Es importante que el anclaje del pretil al tablero o muro sea fácilmente sustituible en caso de choque y no tenga una resistencia superior a la del elemento al que se sujete, para evitar que el choque dañe a este.

Ing. Galo Salazar Noboa

DIRECTOR DE LOS ESTUDIOS

DEL ANILLO VIAL DE IBARRA

INGENIEROS CONSULTORES, ICA CÍA. LTDA.